Załącznik nr 1 do SIWZ

Starosta Goleniowski

Województwo Zachodniopomorskie

WARUNKI TECHNICZNE

modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie ustalenia przebiegu oraz pomiaru granic działek ewidencyjnych według § 37 i § 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (D.U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454) dla obrębu: Włodzisław położonego w gminie Przybiernów Powiat Goleniowski.

listopad 2012 roku

Wstęp

Dla obrębu: Włodzisław położonego w gminie Przybiernów ewidencja gruntów prowadzona była na tzw. „podkładzie” ( pomiar granic nieoparty o osnowę geodezyjną), osnowę geodezyjną założono w latach późniejszych. Obręb ten, z wyłączeniem granic pomierzonych w jednostkowych operatach spełniających obecne standardy, zakwalifikowany jest do nowego pomiaru granic w trybie par. 37, 38 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Starosta Goleniowski ewidencję gruntów i budynków prowadzi w systemie EWID 2007 (zintegrowana baza danych ewidencyjnych gruntów i budynków).

W latach 2006 i 2007 wykonano modernizację osnowy III klasy na obszarze całego powiatu Goleniów.

W 2011 roku wykonano modernizację ewidencji gruntów i  budynków w zakresie budynków i lokali na obszarze całego powiatu Goleniów, jednak należy wykonać łączny pomiar granic i budynków położonych w odległości 1m od granicy oraz budynków kolidujących z granicami. W przypadku stwierdzenia zmian danych dotyczących budynków należy sporządzić „Wykaz zmian danych dotyczących budynków.

Uporządkowanie stanu prawnego dróg i wód nie wchodzi w zakres prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Praca podlega zgłoszeniu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego  w Goleniowie.

1. Podstawa prawna opracowania

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 roku nr 38, poz.454), wydane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 roku nr 193, poz.1287)

Użyte w niniejszym opracowaniu określenia oznaczają:

„ustawa” – ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 roku nr 193, poz. 1287).

„rozporządzenie” – Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454)

2.	Przepisy prawne.

2.1  Obowiązujące przepisy prawne:

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 roku nr 193, poz. 1287);

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454);

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 roku – w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84 poz. 911);

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. nr 80 poz. 866);

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania tych wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263, poz. 1572);

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. z 1999 r. nr 49, poz.493);

7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz ( Dz. U. nr 78, poz. 837);

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku – w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821);

9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz. U. Nr 37, poz. 333);

10) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami);

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 stycznia 2004 roku w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa ( Dz. U. nr 18 poz. 173);

12) Ustawa z dnia 18 lipca 2001roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 roku nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami);

13) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 roku nr 16, poz. 149);

14) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego ( Dz. U. nr 239, poz. 2035 z późniejszymi zmianami);

15) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku – o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 19, poz.115 z późniejszymi zmianami);

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2005 roku – w sprawie sposobu numeracji ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadawanych drogom, mostom, tunelom (Dz. U. nr 67, poz. 528);

17) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami);

18) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku – o własności lokali (Dz. U. z 2000 roku nr 80, poz. 903, z późniejszymi zmianami);

19) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami);

20) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku – w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. nr 268, poz. 2663);

21) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 roku – w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (Dz. U. nr 86, poz. 736);

22) Ustawa z dnia 21czerwca 2001 roku – o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianach w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 2005 roku nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami);

23) Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. – o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 roku, nr 124, poz. 1361 z późniejszymi zmianami);

24) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku – o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88 poz. 439 z późniejszymi zmianami);

25) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku – w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2010 roku nr 242, poz. 1622);

26) Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);

27) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 roku – o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. nr 166, poz.1612 z późniejszymi zmianami);

28) Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku – o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 roku nr 50, poz. 291 z późniejszymi zmianami);

29) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);

30) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 roku – w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. nr 19, poz. 97, z 1957 roku nr 5, poz.21, z 1972 roku nr 49, poz.317);

31) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku – w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z dnia 2 lutego 2012 roku poz. 125);

32) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 roku – w sprawie trybu sporządzania informacji oraz sporządzania i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelowych oraz promach (Dz. U. nr 67, poz. 583);

33) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 grudnia 2004 roku – w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (Dz. U. z 2005 roku nr 7 poz. 55);

34) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. – o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 roku nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami);

35) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 roku – w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. nr 102, poz. 1122 z późniejszymi zmianami);

36) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedzib władz powiatu (Dz. U. Nr 62 poz. 631 z późniejszymi zmianami).

2.2 Przepisy mogące stanowić moc dowodową w zakresie ustalania stanów prawnych

nieruchomości:

1) Dekret z dnia 6 września 1951 roku – o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz. U. nr 46, poz. 340);

2) Dekret z dnia 21 września 1950 roku – o rozgraniczaniu nieruchomości Skarbu Państwa lub nieruchomości nabywanych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. nr 44, poz. 398); stosowany przy ustalaniu granic zewnętrznych byłych PGR oraz granic zewnętrznych obszarów Lasów Państwowych.

3) Dekret z dnia 13 września 1946 roku – o rozgraniczaniu nieruchomości (Dz. U. nr 53, poz.298).

3. Wytyczne techniczne w zakresie nie uregulowanym w przepisach i inne ustalenia dotyczące ewidencji gruntów i budynków:

3.1  Instrukcje techniczne:

1) „K-1 – Mapa zasadnicza”, GUGiK 1998 rok,

2) „Instrukcja G-5 – ewidencja gruntów i budynków. Wytyczne techniczne”, GUGiK 2003 rok

3) Wytyczne techniczne:

a) „G-1.10 - Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych” GUGiK 2001 rok,

b) „K-1.1 – Podział treści podstawowej mapy kraju”, GUGiK 1996 rok,

3.2 Inne dokumenty dotyczące ewidencji gruntów i budynków:

1) Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Nowogard, powiat goleniowski uzgodniony z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie w dniu 7 maja 2009 roku.

4. Informacje wstępne dla Wykonawcy.

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do założenia dziennika robót.

Wykonawca otrzyma zintegrowane pliki SWDE zawierające dane opisowe i graficzne z prowadzonego w systemie EWID 2007 rejestru gruntów i budynków.

Wykonawca za pomocą oprogramowania narzędziowego zweryfikuje i uzupełni otrzymane dane ewidencyjne gruntów i budynków o przeprowadzone pomiary terenowe i nowy stan prawny tworząc roboczą bazę danych.

Na tydzień przed wyłożeniem operatu opisowo-kartograficznego Wykonawca ponownie pobierze pliki źródłowe z WGKiK. Podczas powtórnego wydawania plików SWDE dane opisowe i geometryczne ewidencji gruntów i budynków w bazie zostaną zablokowane w taki sposób, aby pracownicy WGKiK nie mogli wprowadzać zmian do czasu zakończenia wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego.

Wykonawca zweryfikuje i uzupełni dane ewidencji gruntów, budynków, i lokali w taki sposób, żeby dało się na ich podstawie tworzyć raporty obrazujące dane ewidencyjne zgodnie § 22 i § 29 rozporządzenia.

Wyżej wymienione raporty muszą być kompletne i spójne, w szczególności numeryczna map ewidencyjna musi być spójna i zgodna z rejestrem gruntów i budynków oraz kartoteką budynków.

5. Zakres działań modernizacyjnych.

Do wykonania w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków zakresie ustalenia przebiegu oraz pomiaru granic działek ewidencyjnych według § 37 i 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 roku nr 38 poz. 454) w tym aktualizacja baz danych ewidencyjnych, są następujące prace;

1) Na w/w. obrębach jest założona w 2011 roku ewidencja budynków i lokali, jednak należy wykonać pomiar budynków, które zostały naniesione na mapę ewidencyjną z digitalizacji mapy zasadniczej i nie spełniają wymagań określonych w/w przepisach i wykonać także łączny pomiar granic i budynków położonych w odległości 1 m od siebie oraz budynków kolidujących z granicami.

W przypadku stwierdzenia po dokonanym pomiarze zmian danych budynków należy sporządzić „Wykaz zmian danych dotyczących budynków”.

2) Ustalenie i pomiar granic w sposób podany w § 38 rozporządzenia ( złożone do protokołu granicznego zgodne oświadczenie woli osób władających gruntami) z wyłączeniem granic ustalonych i pomierzonych w jednostkowych operatach spełniających obecne standardy. Opracowanie winne być wykonane w dowiązaniu do osnowy szczegółowej III klasy spełniającej obecne standardy techniczne.

3) Dokonanie analizy operatów podstawowych i jednostkowych znajdujących się w zasobie, ustalić opracowania spełniające obecne standardy techniczne.

4) W przypadku opracowań spełniających obecne standardy w wypadku, gdy obliczenia współrzędnych nie dokonano w układzie współrzędnych 2000 należy wykonać obliczenie współrzędnych punktów granicznych w oparciu o osnowę mającą współrzędne w układzie 2000 oraz obliczyć powierzchnię działek w nowym układzie.

4) Weryfikacja przebiegu i oznaczeń konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacji gleboznawczej, z wykorzystaniem istniejącego operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, pomiar zmienionych konturów użytków gruntowych.

5) Pozyskać informacje o kategoriach dróg i ich numeracji nadanej na podstawie przepisów o drogach publicznych. Z ich władającymi uzgodnić przebieg i zamknięcia poszczególnych ulic i dróg.  Numery dróg powiatowych i gminnych nadają zarządy województw (Ramowe warunki techniczne zakładania ewidencji budynków i lokali na terenie woj. zachodniopomorskiego z dnia 05 maja 2008 roku znak GKN.I.RZ.7621-19/08).

6) Obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych i klaso-użytków, sporządzenie wykazów porównania powierzchni działek ewidencyjnych wg wzoru nr 11 instrukcji G5.

7) Dokonać analizy stanów prawnych nieruchomości, nieruchomości gruntowych, budynkowych. Zbadać księgi wieczyste i wyjaśnić występujące rozbieżności. pomiędzy zapisami w księgach, a danymi w ewidencji gruntów, z pominięciem ksiąg, z których informacje w zawiadomieniu z sądu wieczystoksięgowego są zgodne z danymi ewidencji gruntów i budynków oraz uaktualnić numery wszystkich ksiąg wieczystych.

8) Przegląd i uzgodnienie przebiegu granic obrębów Brzozowo, Orzesze, Struga, Żabówko położonych w gmina Nowogard oraz obrębów sąsiednich, utworzenie pliku danych dotyczących przebiegu granic w/w obrębów zgodnie z zasadami § 7 ust. 4 instrukcji G-5 oraz §37 i § 38 rozporządzenia. Wykonać osobny operat dla PRG.

9) Ustalić i pomierzyć granicę powiatu wraz ze sporządzeniem operatu.

10) Ustalić własność budynków stojących na granicy działek o różnym stanie prawnym.

11) Ustalić stan prawny działek nieobjętych prowadzonym rejestrem gruntów.

12) Wprowadzić granice i oznaczenia rejonów statystycznych.

13) Zaktualizować nazwy instytucji władających gruntami, w szczególności gruntami Skarbu Państwa.

14) Nazwy ulic i placów przyjąć z uchwał o ich nadaniu.

15) Zaktualizować numeryczną mapę ewidencyjną o treści zgodnej z rozporządzeniem.

16) Sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych dla prowadzonego rejestru gruntów.

17) Sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych do KW.

18) Wynikami pomiaru oraz pozostałą treścią mapy ewidencyjnej uzupełnić mapy zasadnicze.

19) Przygotować do wysyłki korespondencję dotyczącą zawiadomienia stron o wprowadzonych zmianach w operacie ewidencyjnym. Koszty wysyłki ponosi Wykonawca.

6. Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania.

1) Pozioma szczegółowa osnowa geodezyjna I, II, III klasy po modernizacji, KERG 1473/2006;

2) Operaty podstawowe:

3) Operaty jednostkowe sporządzane dla celów prawnych, w tym podziały nieruchomości;

4) Zbiory dowodów zmian zawarte w:

- dotychczasowym operacie ewidencji gruntów, w tym przesłane Staroście przez organy, sądy i kancelarie notarialne prawomocne decyzje i orzeczenia i odpisy aktów notarialnych, o których mowa w art. 23 ustawy,

- miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentacji dotyczącej numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa miejscowości, ulic i placów,

- ewidencji dróg publicznych – gminnych,

- ewidencji ludności- baza danych PESEL;

7) Inne ewidencje i rejestry dotyczące:

- dróg powiatowych – Zarząd Dróg Powiatowych – Goleniów, ul. Fabryczna 25,

- dróg wojewódzkich – Zachodniopomorski Zarząd Dróg wojewódzkich – Rejon Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15,

- stanów prawnych nieruchomości – Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Goleniowie ul. Konstytucji 3 Maja 45;

7.CEL PRACY

Celem pracy modernizacji ewidencji jest opracowanie operatu ewidencyjnego, w skład, którego wchodzą:

1) operat geodezyjno–prawny,

2) aktualizacja komputerowej bazy danych ewidencyjnych,

3) operat opisowo-kartograficzny

ad.1). W skład operatu geodezyjno-prawnego wchodzą zbiory dowodów uzasadniające wpisy do komputerowych baz danych ewidencyjnych tzn.

- dokumenty stanów prawnych,

- geodezyjna dokumentacja techniczna.

ad.2). Wykonawca przekaże bazę danych ewidencyjnych w formacie SWDE gwarantującym przyjęcie informacji przez system TurboEwid. Baza musi zapewniać możliwość eksportu danych w formacie SWDE oraz importu danych do bazy w formacie SWDE oraz umożliwiać tworzenie raportów zgodnie z § 22 i § 29 rozporządzenia

ad.3). Dokumentacja projektu operatu opisowo- kartograficznego składa się z: raportów podstawowych i pomocniczych zgodnie z §.22 i §29 rozporządzenia obrazującym dane ewidencyjne. Projekt operatu opisowo -kartograficznego podlega wyłożeniu do wglądu zainteresowanych podmiotów, osób, organów i jednostek organizacyjnych przez okres, co najmniej 15 dni roboczych.

8. Procedury postępowania administracyjnego w procesie opracowania operatu ewidencji budynków i jego zatwierdzenia (na podstawie art. 24a ustawy):

1) Podanie przez Starostę do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków;

Informacje te podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie.

2) Wykonanie projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w którego skład wchodzą:

- operat geodezyjno-prawny,

- założenie komputerowej bazy danych ewidencyjnych,

- operat opisowo-kartograficzny,

3) Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów, budynków i lokali do wglądu osób zainteresowanych na okres, co najmniej 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego.

O terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu Starosta informuje poprzez wywieszenie tej informacji na okres co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie oraz we właściwych urzędach gmin, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym.

4) Opracowanie protokółu wyłożenia projektu operatu gruntów i budynków, zgodnie z § 41 rozporządzenia;

Protokół zawiera między innymi zgłoszone przez osoby zainteresowane uwagi do danych ewidencyjnych zawartych w projekcie operatu,

5) Rozpatrzenie uwag do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu opisowo – kartograficznego;

Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Goleniowie, przy udziale wykonawcy prac geodezyjno – kartograficznych związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, przy czym informuje zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

6) Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, projekt ten staje się operatem ewidencji gruntów i budynków; informację o tym Starosta ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie ewidencji gruntów i budynków, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w/w informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji;

Do czasu zakończenia ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące,

Uwaga!

Procedurę związaną z ogłoszeniem o przystąpieniu do modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, ogłoszeniem w dzienniku urzędowym województwa przeprowadza Starosta przy pomocy Geodety Powiatowego. W związku z faktem, że na powyższe prace wykonawca nie ma wpływu, nie wchodzą one w zakres przewidywanych do wykonania prac oraz nie wpływają na termin zgłoszenia gotowości do odbioru. Jednocześnie wykonawca jest zobowiązany zgodnie z art. 24a pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do uczestniczenia w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego.

9. Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Dla przeprowadzenia procedury wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, o której mowa, należy wykonać następujące czynności:

1) wykonawca ustali ze Starostą miejsce i termin wyłożenia projektu operatu,

2) wykonawca prac przedłoży listę osób, które będą upoważnione do wyłożenia projektu operatu (upoważnienia wg wzoru nr 5 do instrukcji G-5),

3) upoważnione przez Starostę osoby z udziałem przedstawiciela Wykonawcy przeprowadzą wyłożenie projektu operatu, oraz sporządzą następujące dokumenty:

a. wykaz zainteresowanych osób, które zapoznały się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi projektu operatu, o którym mowa w § 41 ust. 2 rozporządzenia,

b. odpowiednie adnotacje na projekcie operatu, zgodnie z § 114 ust. 7 i 9 instrukcji G-5,

c. wykaz uwag i zastrzeżeń do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu, złożonych przez zainteresowane osoby (wykaz prowadzi się wg wzoru nr 7 do instrukcji G-5,

d. protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, wg wzoru nr 6 do instrukcji G-5.

- Zgłoszone do protokołu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego uwagi i zastrzeżenia do danych ewidencyjnych zostaną rozpatrzone przez Starostę zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia.

- Wykonawca prac zobowiązany jest do przeprowadzenia czynności dotyczących ponownego ustalenia danych ewidencyjnych, w zakresie wskazanym przez Starostę w wyniku rozpatrzenia wniosku lub zastrzeżenia wniesionego do protokołu wyłożenia projektu operatu.

- Z przeprowadzonych w/w czynności wykonawca sporządzi dokumentację, w odniesieniu do każdego z wniosków i przedłoży Staroście.

- Fakt zapoznania się zainteresowanych z operatem jest dokumentowany poprzez zamieszczenie w raportach podstawowych pod treścią dotyczącą właściwej jednostki rejestrowej odpowiednich adnotacji podpisanych przez zainteresowanych według następujących wzorów:

„Z danymi zawartymi w rejestrze gruntów oraz z mapą ewidencyjną zapoznałem się w dniu.....................; nie wnoszę do nich uwag i zastrzeżeń / wnoszę uwagi i zastrzeżenia wyszczególnione w odrębnym wykazie /”.

- Uwagi i zastrzeżenia do operatu uwidaczniane są przez zainteresowanych w wykazie uwag i zastrzeżeń, a następnie rozpatrywane przez Starostę.

- Niestawienie się przedstawicieli podmiotów ewidencyjnych osób, jednostek organizacyjnych i organów w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu o wyłożeniu operatu, odnotowuje się również w kolumnie „uwagi” dokumentów operatu. Adnotacje o treści „przedstawiciel podmiotu ewidencyjnego nie stawił się w terminie i miejscu wyłożenia do wglądu zainteresowanych osób organów i jednostek organizacyjnych (o których mowa w § 10 i 11 rozporządzenia) operatu opisowo–kartograficznego” podpisują Wykonawca i przedstawiciel Starosty Goleniowskiego.

Podstawą odbioru roboty będzie:

- Stwierdzenie przez Zamawiającego lub powołanego przez Zamawiającego Inspektora odbioru roboty, że baza EGiB prowadzona w Starostwie w systemie EWID 2007 została prawidłowo wypełniona danymi dotyczącymi ewidencji gruntów, budynków.

- Stwierdzenie przez Zamawiającego lub powołanego przez Zamawiającego inspektora odbioru roboty, że dostarczone przez wykonawcę zintegrowane „SWDE” jest zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz jest uzupełnione o bieżące zmiany graficzno - opisowe wprowadzone do bazy EGiB przez Pracowników Starostwa w okresie od pobrania danych w postaci pliku „SWDE” do czasu przekazania danych przez wykonawcę.

sporządził:

Andrzej Siwy

Geodeta Powiatowy