OPIS TECHNICZNY

Projekt przebudowy zakłada utrzymanie dotychczasowej klasy

drogi powiatowej - klasy L , droga lokalna.

Do rozwiązań projektowych przyjęto prędkość projektową

50 km/h.

Skrzyżowania dróg powiatowych  z drogą powiatową

nr 3118 Z objętej zakresem opracowania

zaprojektowano jako skrzyżowania zwykłe i skrzyżowanie

skanalizowane.

Projektowane osie drogi powiatowej i skrzyżowań z innymi

drogami powiatowymi oznaczone

wierzchołkami od W-0 do W -22  są odnośnikiem

do projektowanej lokalizacji jezdni podanej na planie

sytuacyjno- wysokościowym rys. nr 1 arkusz 1- 5.

Załamania osi jezdni  wyokrąglono łukami poziomymi R=120,

R=125 ,R=155,  R=160 , R=220 , R=230, R=370 ,R= 400

i R= 600

Projektowane elementy geometrii podano na planie

sytuacyjno – wysokościowym.

Geometrię osi jezdni  opracowano w układzie

współrzędnych geodezyjnych.

- Parametry projektowanej drogi powiatowej nr 0118 Z

( 3118 Z )

1.1. Długość drogi w ramach przebudowy -  3,550 km

1.2. Szerokość podstawowa jezdni odcinka drogi

dwukierunkowej - 5,50 m ( dwa pasy ruchu po 2,75 m)

1.3. Pobocza gruntowe obustronne szer. 0,75 m

1.4. Skrzyżowania zwykłe

a/ skrzyżowanie drogi powiatowej nr 4172 Z ( strona prawa )

km 0 +193,32

- szer. jezdni 5,00 m ( droga nr 4172 Z , dwukierunkowa )

- szer. jezdni 5,50 m ( droga nr 3118 Z , dwukierunkowa )

- promienie skrętu  R= 8 m i R=12

b/ skrzyżowanie drogi powiatowej nr 4170 Z ( strona prawa )

km 3+528,92

- szer. jezdni 5,50 m ( droga nr 4170 Z , dwukierunkowa )

- szer. jezdni 5,50 m ( droga nr 3118 Z , dwukierunkowa )

- promienie skrętu  R= 9 m i R=15

c/ skrzyżowanie drogi powiatowej nr 4170 Z ( strona lewa )

km 3+521,83

- szer. jezdni 5,50 m ( droga nr 4170 Z , dwukierunkowa )

- szer. jezdni 5,50 m ( droga nr 3118 Z , dwukierunkowa )

- promienie skrętu  R= 9 m i R=15

1.5. Skrzyżowanie skanalizowane

a/ droga powiatowa nr 4172 Z  – droga powiatowa nr 3118 Z

km 0 +159,30

- szer. jezdni 6,00 m ( jednokierunkowej )

- promienie skrętu min. R=6 m i R=12 m

b/ droga powiatowa nr 4172 Z  – droga powiatowa nr 3118 Z

km 0 +190,88

- szer. jezdni 5,50 m ( jednokierunkowej )

- promienie skrętu min. R=6 m i R=12

1.6. Zjazdy

1.6.1. Zjazdy o nawierzchni bitumicznej

Projekt uwzględnia budowę i  przebudowę zjazdów

indywidualnych o szer. 3,00 – 5,00  m do przyległych terenów.

Od krawędzi jezdni zajazdy wyokrąglono  promieniami

R = 3 m,R=4 m i R=5 m.

Zjazdy nie mogą posiadać pochylenia ponad 5%

w kierunku pochylenia poprzecznego istniejącego terenu.

Lokalizację zjazdów podano na planie

sytuacyjno- wysokościowym rys. nr 1 arkusz 1- 5.

1.6.2. Przepusty pod zjazdami

Projekt uwzględnia budowę przepustów z rur HDPE Ø 40 cm

pod zjazdami na przedłużeniu rowów przydrożnych.

Lokalizację przepustów podano na planie

sytuacyjno- wysokościowym rys. nr 1 arkusz 1- 5.

1.6.3. Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Projekt uwzględnia budowę i  przebudowę zjazdów

indywidualnych o szer. 3,00 – 5,00  m do przyległych posesji

Od krawędzi  jezdni zajazdy  zakończono skosami 1:1.

i wyokrąglono  promieniami R=3 m i R =5 m.

Zjazdy nie mogą posiadać pochylenia ponad 5%

w kierunku pochylenia poprzecznego istniejącego terenu.

Lokalizację zjazdów podano na planie

sytuacyjno- wysokościowym rys. nr 1 arkusz 1- 5.

1.7. Zatoki  postojowe (autobusowe)

Projekt uwzględnia budowę dwóch zatok autobusowych:

-  w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4172 z drogą

powiatową nr 3118 Z , 2 zatoki  autobusowe o wymiarach

15 m x 3 m.

Należy wykonać skosy wyjazdowe z jezdni 1:2 , a skosy

wjazdowe na jezdnię 1:4.

1.8. Ciągi piesze.

W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 01118 Z

( 3118 Z ) w m. Miętno zaprojektowano

obustronne chodniki o szerokości od 1,50 m do  2,00 m.

W rejonach projektowanych przejść dla pieszych szerokość

chodników wynosi 4,00 m.

Projektowane ciągi piesze przylegają

bezpośrednio do jezdni i zatok autobusowych oraz są

oddalone od projektowanej krawędzi jezdni pasami zieleni

izolacyjnej.

Lokalizację chodników podano na planie

sytuacyjno- wysokościowym rys. nr 1 arkusz 1- 5.

2.   Rozwiązanie wysokościowe.

Rozwiązanie wysokościowe projektowanych jezdni, zjazdów                           zatok autobusowych i ciągów pieszych dostosowano do istniejących skrzyżowań z drogami powiatowymi oraz istniejącego zagospodarowania terenu przylegającego do pasa drogowego.

Projektowane spadki podłużne :

- droga powiatowa nr 3118 Z , spadki  od 0,1 %  do 2,25 %

- droga powiatowa nr 4172 Z w obrębie skrzyżowania z drogą

powiatową nr 3118 Z ( strona prawa ), spadek  od 0,55 %

- droga powiatowa nr 4172 Z w obrębie skrzyżowania z droga

powiatową nr 3118 Z ( strona lewa ), spadki  od 0,52 %  do

0,67 %

- droga powiatowa nr 4170 Z w obrębie skrzyżowania z drogą

powiatową nr 3118 Z ( strona prawa ), spadek  0,60 %

- droga powiatowa nr 4170 Z w obrębie skrzyżowania z drogą

powiatową nr 3118 Z ( strona lewa ), spadek  0,48 %

Na łukach poziomych zaprojektowano jednostronne spadki poprzeczne od 2% do 6%.

Na jezdniach dwukierunkowych , na odcinkach prostych zaprojektowano spadki poprzeczne dwustronne 2%.

Na jezdniach jednokierunkowych zaprojektowano spadki poprzeczne jednostronne 2%.

Charakterystyczne rzędne i spadki , spadki podłużne i spadki poprzeczne projektowane podano na profilu podłużnym                                                               oraz na planie sytuacyjno- wysokościowym.

3. Odprowadzenie wód opadowych

Generalnie założono odprowadzenie wód opadowych z jezdni

na pobocza gruntowe oraz do odbudowanych rowów

przydrożnych bezodpływowych. W m. Miętno wody

powierzchniowe z nawierzchni jezdni , zatok autobusowych

oraz chodników dodatkowo przejmowane będą wpustami

ulicznymi i ściekami z kostki brukowej betonowej . Wody

opadowe odprowadzane będą do istniejącego systemu

kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w pasie drogowym

drogi powiatowej.

Założono remont istniejących studni podłączeniowo -

rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm oraz

budowę 3 studzienek ściekowych z kręgów betonowych

średnicy 500 mm.

Lokalizacja istniejącego i projektowanego systemu przejęcia

wód powierzchniowych została podana na planie sytuacyjno -

wysokościowym rys. nr 1, arkusz 1-5.

4. Pobocza i skarpy

Pobocza należy zhumusować z wykorzystaniem pozyskanego

humusu i obsiać mieszankami nasion traw.

Założono wykonanie skarp o min. pochyleniu 1:1,5

5. Konstrukcje nawierzchni .

W ramach przebudowy przyjęto konstrukcje:

5.1. Jezdnia i skrzyżowania

Nawierzchnie jezdni należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11

S dla KR 1-2 wg PN-EN-13108-1 [47] grub. 4 cm

na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W dla KR 1 -2

grub. 5 cm wg PN-EN-13108-1 [47] i wyprofilowanej nawierzchni

bitumicznej. Połączenia międzywarstwowe projektuje się z emulsji

asfaltowej modyfikowanej polimeroasfaltami  (C60BP3 ZM

lub C60 BP4 ZM) w ilości od około 0,25-0,30 kg/m2 .

W celu wzmocnienia nawierzchni , na wyprofilowanym podłożu

na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego zaprojektowano

geosiatkę z włókien szklanych wstępnie powlekanej

asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz min.

90kN/m. Dla zapewnienia właściwego zespolenia z  warstwami

asfaltowymi siatki wstępnie powlekanej asfaltem, siatkę

należy rozkładać „na gorąco” ze wstępnym sklejeniem siatki

z podłożem. Podłoże należy skropić emulsją asfaltową

modyfikowaną polimeroasfaltami  (C60BP3 ZM lub C60 BP4

ZM) w ilości od około 0,25 kg/m2.

Szczegóły rys. nr 3,4,6,7.

5.2. Poszerzenia jezdni

Podbudowę na poszerzeniach zaprojektowano  na warstwie odsączającej  z piasku o współczynniku filtracji k≥ 8 m/dobę grubości 10 cm  z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm o ciągłym uziarnieniu, stabilizowanych mechanicznie grub. 20 cm                                    po zagęszczeniu. W ramach poszerzeń jezdni zostaną wykorzystane kruszywa kamienne pozyskane z rozbiórki istniejących poszerzeń jezdni.

Szczegóły rys. nr 3,5,6.

5.3. Zatoki autobusowe

Nawierzchnie zatok autobusowych należy wykonać z kostki

kamiennej rzędowej 15/17 na podsypce cementowo –

piaskowej 1:4 grub. 5 cm.

Nawierzchnie wykonać na podbudowie z kruszyw łamanych

frakcji 0 -31,5 mm o ciągłym uziarnieniu

stabilizowanych mechanicznie grub. 20 cm po zagęszczeniu.

Konstrukcje należy wykonać na warstwie odsączającej z piasku

o współczynniku filtracji k≥8 m/dobę grubości 10 cm po

zagęszczeniu.

Obramowanie nawierzchni i konstrukcji zatok autobusowych

należy wykonać krawężnikami betonowymi 15x30 na ławie

betonowej z oporem z betonu  B-10.

Światło krawężnika winno wynosić +12 cm od strony ciągów

pieszych i + 2cm od strony nawierzchni jezdni.

Szczegóły rys. nr 3.

5.4. Zjazdy

5.4.1. Zjazdy o nawierzchni bitumicznej

Nawierzchnie zjazdów należy wykonać z betonu asfaltowego

AC 11 S dla KR 1-2 wg PN-EN-13108-1 [47] grub. 4 cm

na podbudowie zasadniczej z kruszyw łamanych stabilizowanych

mechanicznie grub. 20 cm po zagęszczeniu i

na warstwie odsączającej  z piasku o współczynniku filtracji

k≥ 8  m/dobę grubości 10 cm

Połączenia międzywarstwowe projektuje się z emulsji

asfaltowej modyfikowanej polimeroasfaltami  (C60BP3 ZM

lub C60 BP4 ZM) w ilości 0,50 kg/m2 .

Pod zjazdami na przedłużeniu rowów przydrożnych należy

wykonać przepusty z rur HDPE Ø 40 cm na ławie żwirowej

grub. 20 cm. Skarpy na wlotach i wylotach przepustów należy

umocnić darniną.

Szczegóły rys. nr 7.

5.4.2. Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Nawierzchnie zjazdów należy wykonać z kostki brukowej

betonowej  grub. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo -

piaskowej 1:4 grub. 4 cm

Nawierzchnie należy wykonać na podbudowie zasadniczej

z kruszyw łamanych stabilizowanych

mechanicznie grub. 20 cm po zagęszczeniu i

na warstwie odsączającej  z piasku o współczynniku filtracji

k≥ 8  m/dobę grubości 10 cm

Obramowanie nawierzchni i konstrukcji zjazdów od strony jezdni i

posesji należy wykonać krawężnikami betonowymi 15x30 na ławie

betonowej z oporem z betonu  B-10.

Światło krawężnika winno wynosić  max. +4 cm od strony

jezdni.

Szczegóły rys. nr 4.

5.5.  Ciągi piesze

Nawierzchnie ciągów pieszych należy wykonać z kostki

brukowej betonowej  kolorowej grub. 8 cm na podsypce

cementowo – piaskowej 1:4 grub. 4 cm.

Nawierzchnie należy wykonać na warstwie odcinającej z piasku

grubości 10 cm po zagęszczeniu.

Obramowanie nawierzchni ciągów pieszych  od strony

jezdni i nawierzchni zatok autobusowych należy wykonać

krawężnikami betonowymi 15x30 wystającymi na ławie

betonowej z oporem z betonu  B-10.

Światło krawężnika winno wynosić  + 12 cm.

Obramowanie nawierzchni ciągów pieszych  od strony

przyległych terenów do pasa drogowego należy wykonać

obrzeżami betonowymi 8x30 na podsypce piaskowej

grub. 5 cm.

Szczegóły rys. nr 3,5.

6. Uwagi końcowe

6.1. Projektowaną wysepkę segregującą ruch kołowy

w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3118 Z z drogą

powiatową nr 4172 Z należy oddzielić od jezdni krawężnikami

betonowymi , a miejsca nie utwardzone należy zrekultywować

i obsiać mieszankami nasion traw ( trawniki ).

6.2 Na wysepce segregującej ruch nawierzchnie należy

zastosować krawężniki betonowe łukowe.

6.3. Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne

opracowanie.

6.4. Szczegóły techniczne wykonania i odbioru robót zostały

określone w specyfikacjach technicznych , które są

załącznikiem do niniejszego opracowania.