OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie terenu  – droga klasy D - dojazdowa.

- Do rozwiązań projektowych przyjęto projektową prędkość -                               30 km/godz.

2. Kategoria ruchu – KR 1- 2.

3. Parametry drogi powiatowej nr 4127 Z w ramach

przebudowy

a/ długość odcinka drogi w ramach przebudowy -  408,55 m

b/ szerokość podstawowa jezdni dwukierunkowej -  4,00 m

c/ mijanki szer. 1,00 m , długość mijanek 25 m , skosy

wjazdowe i wyjazdowe 1:2

d/ zjazdy indywidualne szer. 3,00 -  4,00 m , zakończone

skosami 1:1

e/ pobocza gruntowe obustronne szer. 0,50 - 1,00 m

4.   Projektowaną oś odcinka drogi powiatowej nr 4127 Z

oznaczono na planie sytuacyjnym wierzchołkami

od W-1 do W - 4 .

rys. nr 1.

5.   Rozwiązanie wysokościowe i geometria

5.1. Z uwagi na przyległe tereny i zapewnienie powierzchniowego

odwodnienia nawierzchni utwardzonych generalnie

projektowana niweleta jezdni zostanie wyniesiona ponad

istniejącą nawierzchnię do 16 cm.

Projektowane spadki poprzeczne daszkowe jezdni                                         na odcinkach prostych wynoszą 2 % i zapewniają odprowadzenie wód opadowych na pobocza gruntowe .

5.2. W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4127 Z

założono promień łuku poziomego  R=25 m

Charakterystyczne parametry drogi w ramach planowanej przebudowy podano na rys. nr 1 .

6. Konstrukcje nawierzchni.

W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4127 Z

przyjęto konstrukcje:

6.1. Na odcinku istniejącej nawierzchni z tłucznia mechaniczne

profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej kruszywami

łamanymi frakcji 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu ,

stabilizowanymi mechanicznie grub. średnio 8 cm.

Wzmocnienie istniejącej podbudowy poprzez wykonanie

górnej  nawierzchni z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 mm

o ciągłym uziarnieniu , stabilizowanych mechanicznie

grub. 7 cm.

Warstwa ścieralna z mieszanek grysowo - emulsyjnych

( podwójne powierzchniowe utrwalanie z zastosowaniem

grysów o uziarnieniu 8-11 mm i 5-8 mm).

rys. nr 3-6

6.2. Nawierzchnie pobocza utwardzonego i na poszerzeniach

jezdni należy wykonać z mieszanek grysowo  - emulsyjnych

( podwójne powierzchniowe utrwalanie z zastosowaniem

grysów o uziarnieniu 8-11 mm i 5-8 mm) na górnej warstwie

nawierzchni z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 mm o ciągłym

uziarnieniu , stabilizowanych mechanicznie grub. 7 cm.

Nawierzchnie zjazdów należy wykonać na dolnej warstwie

podbudowy z kruszyw łamanych  frakcji 0/31,5 mm o ciągłym

uziarnieniu grub. 15 cm, stabilizowanej mechanicznie i na

warstwie odsączającej z piasku grub. 10 cm po zagęszczeniu

6.3. Nawierzchnie mijanek należy wykonać z mieszanek grysowo -

emulsyjnych ( podwójne powierzchniowe utrwalanie z

zastosowaniem grysów o uziarnieniu 8-11 mm i 5-8 mm) na

górnej warstwie nawierzchni z kruszyw łamanych

frakcji 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu , stabilizowanych

mechanicznie grub. 7 cm.

Nawierzchnie mijanek należy wykonać na dolnej warstwie

podbudowy z kruszyw łamanych  frakcji 0/31,5 mm o ciągłym

uziarnieniu grub. 15 cm, stabilizowanej mechanicznie i na

warstwie odsączającej z piasku grub. 10 cm po zagęszczeniu.

6.4. Nawierzchnie zjazdów należy wykonać z mieszanek grysowo

- emulsyjnych ( podwójne powierzchniowe utrwalanie z

zastosowaniem grysów o uziarnieniu 8-11 mm i 5-8 mm) na

górnej warstwie nawierzchni z kruszyw łamanych

frakcji 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu , stabilizowanych

mechanicznie grub. 7 cm.

Nawierzchnie zjazdów należy wykonać na dolnej warstwie

podbudowy z kruszyw łamanych  frakcji 0/31,5 mm o ciągłym

uziarnieniu grub. 15 cm, stabilizowanej mechanicznie i na

warstwie odsączającej z piasku grub. 10 cm po zagęszczeniu.

rys. nr   3 - 6

7. Uwagi końcowe

7.1 Szczegółowy zakres robót w ramach przebudowy odcinka

drogi powiatowej nr 4127 Z określono w przedmiarze

robót.

7.2. Szczegóły techniczne wykonania i odbioru robót zostały

określone w specyfikacjach technicznych , które są załącznikiem

do niniejszego opracowania.