Załącznik nr 8

| Urządzenie | Opis przedmiotu urządzenia | Oferowane parametry (Tak/podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- |
| Tester sondy lambda | Urządzenie powinno posiadać dwie funkcje pomiarowe: 1. pomiar sygnału sondy lambda 2. funkcję symulatora czujników (symulacja napięcia i woltomierz w trzech kanałach) - trzy niezależne kanały pomiarowe - każdy kanał może pracować jako źródło regulowanego napięcia o zakresie 0v-5v w kanale A, 0v-12V w kanałach B i C - trzy woltomierze o zakresie pomiarowym 20 v ( zmiana przełącznikiem w potencjometrach ) - zasilanie z akumulatora badanego pojazdu - Długość przewodów pomiarowych 1m |  |
| Tester silników krokowych | Urządzenie powinno umożliwiać współpracę z silnikami jedno i dwucewkowymi w komplecie z przewodami wyposażonymi we wtyczki. Zasilanie 9v-25v - zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania - zabezpieczenie prądowe w przypadku zwarcia cewek silniczka - regulacja szybkości kroków (5 pozycji) - wybór rodzaju wyprowadzeń ( równoległe "11oo" / symetryczne "1oo1") - licznik wykonanych kroków (-999 / +999) , zerowanie licznika - całkowita długość przewodów 2m (od krokodylków zasilania do wtyczki) Tester powinien być wyposażony w zabezpieczenia w celu ochrony przed zwarciem. |  |
| Endoskop | Urządzenie o rozdzielczości min. 640x480 wyposażony w wyświetlacz LCD, diody LED wyjście na TV/ możliwość nagrywania Długość przewodu 20 m Średnica sondy 23 mm Wersja wtyczki EU Klasa szczelności IP68 |  |
| Zestaw przelewowy do wtryskiwaczy | Wyposażone w zestaw adapterów do wszystkich dostępnych na rynku wtryskiwaczy modeli i typów, umożliwiający sprawdzenie wtryskiwaczy bez wyciągania Parametry techniczne: pojemność menzurek przelewu: 50ml, pojemność zbiorniczka przelewu: 500ml długość wężyków przelewu paliwa: 90 cm. |  |
| Prostownik | Urządzenie powinno posiadać funkcję ochrony elektroniki w nowoczesnych pojazdach – ładowanie bez ograniczeń technicznych każdego rodzaju akumulatorów ,funkcja rozruchu Napięcie ładowania 12 V 24 V, Prąd ładowania 100 A 70 A - Wydajność ładowania 4 – 700 Ah - Wydajność rozruchu 450 A - Wydajność szczytowa 650 A - Moc / napięcie 2000 – 12000 W / 230 V - Rodzaj trybów pracy minimum 6 - Do akumulatorów typu Wet, Gel, AGM |  |
| Lampy LED | lampy warsztatowe uniwersalne z akumulatorem wbudowanym strumień świetlny min. 150/350lm, wykrywacz nieszczelności UV,kąt świecenia 90 stopni, liczba źródeł LED min.8, klasa odporności na uderzenia IK07, klasa ochrony IP. 54, z wbudowanym akumulatorem i stacją dokującą + ładowarka USB DO 2,5 h ładowania, czas pracy na akumulatorze do 8 godzin |  |
| Sprężarka | Wydajność efektywna minimum 800 l/min pojemność zbiornika minimum 250l DTR do dozoru technicznego- warunek konieczny, dwu stopniowa pompa, silnik od 5,0 do 8,5 kw, oczko poglądowe, reduktor ciśnienia, separator wody z wyjściem na dwa dodatkowe szybkozłącza, zawór spustowy, ogumowane kółka transportowe. |  |
| silniki spalinowe benzynowy silnik wielopunktowy wtrysk wysokoprężny common rail | Zespół napędowy silnika ZI, wielopunkt grupowy wtrysk (1 sztuka) Zespół napędowy silnika typu Common Rail (1 sztuka) Specyfikacja dotyczy wszystkich modeli silników: - Rama stanowiska wykonana z profili zamkniętych pomalowanych proszkowo - Stanowisko wyposażone w cztery koła o nośności minimum 450kg, tylnie koła sztywne a przednie skrętne z hamulcem - wymiary minimalne stanowiska (długość x szerokość x wysokość) 1160mm x 880mm x 1060mm - Silnik wchodzący w skład zamawianego stanowiska powinien być silnikiem nowym, o parametrach szczelności przestrzeni nadtłokowej wszystkich cylindrów zbliżonych do nominalnej, a zmierzona przez zamawiającego w momencie dostawy wartość ciśnienia sprężania powinna wynosić co najmniej 92% maksymalnej wartości nominalnej, podanej dla danego silnika w programach do wspomagania diagnozowania i obsługi samochodów, np. w programie AutoData lub równoważnym. - Stanowisko dydaktyczne wyposażone jest w pulpit sterujący z zestawem wskaźników kontrolno-pomiarowych z lampką sygnalizacji usterek, wykrytych przez system diagnostyki pokładowej standardu OBD II oraz gniazdo diagnostyczne standardu OBD II, umożliwiające podłączenie dowolnego testera diagnostycznego za pomocą 16-pinowego przewodu diagnostycznego, standardu OBD II. - Stanowisko posiada umieszczoną na pulpicie pomiarowym wizualizacje gniazda sterownika silnika z wyjściami (w postaci gniazd bananowych w standardzie 4mm) służącymi do pomiarów bez konieczności dotykania sterownika wszystkich sygnałów docierających i wychodzących ze sterownika. - Pulpit pomiarowy umieszczony z przodu stanowiska. - Stanowisko zawiera pulpit symulacji usterek, umożliwiający zamodelowanie w instalacji elektrycznej stanowiska standardowych usterek czujników i elementów wykonawczych silnika – przerwy w obwodzie, zwarcia do masy, zwarcia do plusa zasilania, zakłócenie komunikacji pomiędzy sterownikiem/sterownikami a testerem diagnostycznym. - Pulpit symulacji usterek powinien być umieszczony w zamykanej skrzynce, wykluczającej bezpośredni dostęp osób postronnych (szkolonych). Pulpit powinien posiadać oznaczenia umożliwiające łatwą identyfikację rodzaju symulowanej usterki oraz mieć możliwość jednoczesnego zamodelowania kilku usterek. Rodzaj symulowanych usterek zostanie ustalony z zamawiającym. - Elementy wirujące stanowiska: wentylator/wentylatory układu chłodzenia, koło zamachowe oraz układ napędu rozrządu, urządzeń pomocniczych, układu wylotowego spalin osłonięte są osłonami siatkowymi np. gęsta siatką perforowaną o rozmiarze i gęstości oczka 10 na 12 mm z kwadratowymi otworami Osłony te nie powinny zasłaniać całego stanowiska a jedynie elementy zagrażające bezpieczeństwu. - Stanowisko wyposażone w oryginalny, kompletny układ wydechowy, w szczególności dotyczy to elementów układu oczyszczania spalin (np. katalizatorów, filtrów cząstek stałych), elementów ograniczających hałas silnika (tłumików) oraz czujników układu neutralizacji spalin stosowanych w tym układzie w samochodzie, w którym ten silnik jest stosowany. Dopuszcza się zmodernizowanie (zmieniony kształt, inne promienie, średnice rur wydechowych) układu wydechowego dostosowanego do wymiarów stanowiska - Kompletny układ zasilania paliwem, zasilanie silnika w paliwo ze zbiornika zabudowanego na ramie stanowiska pojemności min 30dm3. W zbiorniku zamontowano wszystkie elementy układu zasilania paliwem wymagane do jego prawidłowej pracy (pompa paliwa, czujnik poziomu paliwa). - Układ chłodzenia wyposażony w chłodnicę cieczy chłodzącej o wielkości odpowiadającej chłodnicy wykorzystywanej w fabrycznej zabudowie pojazdu napędzanego przez dany silnik oraz wentylator lub zespół wentylatorów napędzanych elektrycznie. - Silnik posiada wszystkie kompletne i sprawne układy: chłodzenia, smarowania, zasilania paliwem, zasilania powietrzem, wyprowadzenia i neutralizacji spalin, rozruchowy - Stanowisko wyposażone we wszystkie niezbędne sterowniki, wymagane do zapewnienia prawidłowej pracy silnika, nie mogą nosić śladów ingerencji programowej oraz powinny posiadać oryginalne, fabryczne oprogramowanie umożliwiające pracę silnika w całym zakresie prędkości obrotowej, przewidzianej przez producenta pojazdu z którego pochodzi silnik. - Instalacja elektryczna stanowiska o nominalnej wartości napięcia 12V, zasilana podczas pracy silnika z alternatora wyposażonego w regulator napięcia, a podczas rozruchu z w pełni bezobsługowego akumulatora. Wzajemne połączenie dwóch źródeł energii (akumulatora – alternatora) na stanowisku umożliwia ich współdziałanie jak w samochodzie (ładowanie akumulatora przez alternator, zasilanie odbiorników energii z akumulatora przy niesprawności alternatora). - Uruchamianie i unieruchamianie silnika stanowiska dydaktycznego odbywa się z wykorzystaniem kluczyka samochodowego wraz z transponderem układu immobilizera, umieszczonego wraz ze stacyjką na pulpicie sterowniczym stanowiska lub z wykorzystaniem systemu identyfikacji dostępu Keyless Go i przycisku uruchamiania/unieruchamiania silnika - Stanowisko wyposażone jest w awaryjny układ wyłączania silnika w postaci przycisku awaryjnego wyłączenia silnika umieszczonego na pulpicie sterującym. - Przy urządzeniu, pod nadzorem opiekuna można prowadzić wszystkie prace mechaniczne jak i elektromechaniczne. - Łatwy dostęp do wszystkich punktów serwisowych. Wymiany pasków, olei i filtrów. - Sterownie prędkością obrotową silnika realizowane jest za pomocą układu manualnego, związanego z czujnikiem położenia pedału przyspieszenia. - Układy chłodzenia i smarowania silnika powinny być kompletne, napełnione nowymi płynami eksploatacyjnymi, zalecanymi do stosowania w tym silniku przez producenta (podanymi np. w programie AutoData lub równoważnym) w ilościach umożliwiających poprawne funkcjonowanie silnika (tych układów). Układy smarowania i zasilania powietrzem silnika powinny posiadać nowe wymienne materiały eksploatacyjne (odpowiednio filtr oleju silnikowego i filtr powietrza). - Instrukcję obsługi w języku polskim, schemat elektryczny układu sterowania silnika i pulpitu usterek wraz z kompletem ćwiczeń laboratoryjnych dla każdego ze stanowisk. - Ćwiczenia laboratoryjne powinny dotyczyć zagadnień, (usterek) zamodelowanych w pulpicie usterek. Powinny ponadto umożliwiać zapoznanie się z budową, sposobem działania i diagnostyki układu sterowania silnika z wykorzystaniem pomiarów bezpośrednich i testera diagnostycznego. ZI ZS – silnik spalinowy w klatce umożliwiający bezpieczną prace urządzenia podczas wykonywania testów na działającym silniku , symulowanie usterek, odczytywanie błędów na komputerze diagnostycznym DTR URZĄDZENIA WARUNEK KONIECZNY |  |
| Urządzenie do mycia części i podzespołów | - myjka do części o nośności 1000kg pojemnik na płyn minimum 200 l pompa ze sterowaniem nożnym przepływ: 12 L/min, pędzel na przewodzie do usuwania zanieczyszczeń, płyn do urządzenia umożliwiający uruchomienie i użytkowanie przez 24 m zasilanie 230 V / 50 kH |  |
| Pirometr | - Urządzenie z funkcją kamery termowizyjnej. - Rozdzielczość detektora: min 120 x 90 pikseli - Ilość pikseli: min 10800 - Rozdzielczość przestrzenna min IFOV: 6,9mrad - Zakres widmo w: min 7,5 - 13 µm - Czułość temperaturowa: min <0.10°C - Zakres temperatur: min -20 do +250°C - Pole widzenia: min 45 x 34° - Napięcie zasilacza: 5V - Stopień ochrony: IP54 - Typ akumulatora: wymienny, litowo-jonowy, 3,7V - Czas pracy: min 4h wartości podane jako minimalne do spełnienia urządzenie o wyższych parametrach są brane pod uwagę |  |
| Decybelomierz | - Sztywne pudełko umożliwiające bezpieczne przechowywanie urządzenia, spełniające normy i wytyczne do badania natężenia dźwięku pojazdów mechanicznych Obowiązujące normy ANSI S1.4 Typ 2, EN IEC 60651, EN IEC 60804 i EN IEC 1260-1995 - Dokładność ± 1,5 dB (ref 94 dB przy 1 kHz) - Funkcje pomiarowe Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin, L05, L10, L50, L90, L95, - Zakres częstotliwości 25Hz ~ 10kHz - Ważenie częstotliwości A, C i Z - Czas ważenia Szybki, wolny, 10 ms (τ), I - Kolorowy podświetlany ekran LCD TFT o przekątnej 3,5 cala (89 mm) 320x240; Wyświetla 1/1, 1/3 i 1/1 i 1/3 - 1 / 1- 1/3 zakres poziomu analizatora 5 zakresów w krokach 10dB: 20 ​​do 90dB, 20 do 100dB, 20 do 110dB, 30 do 120dB, 40 do 130dB - 1/1 oktawy i 1/3 oktawy 1/1 Częstotliwości środkowe pasma oktawowego: (9 pasm); - 1/3 środkowe częstotliwości pasma oktawy: (27 pasm) - Wyjście sygnału wyjściowego AC: 1 Vrms (w pełnej skali); Wyjście DC: 3,0 V, 25 mV / dB - Czas pomiaru 1 s do 23 h 59 m 59 s - Zasilanie baterie 1,5 V typu C, zewnętrzne zasilanie DC: 6 V, 1 A - wartości podane jako minimalne do spełnienia urządzenie o wyższych parametrach są brane pod uwagę |  |
| Przyrząd do kontroli napięcia paska | umożliwiający kontrole wszystkich rodzajów pasków mierzący odchylenie paska [mm] w zależności od docisku [Nm]. Dane techniczne: - Zastosowanie: pomiar naciągu paska rozrządu - Kompatybilność: samochody osobowe i dostawcze - Waga: ok. 400g |  |
| Stół probierczy | - kompletny zestaw do sprawdzania wtryskiwaczy common rail umożliwiający współpracę ze wszystkimi dostępnymi na rynku wtryskiwaczami,2000 BAR , Tester drukuje protokoły pomiarowe , Posiada certyfikat CE, zestaw powinien zawierać okablowanie. |  |
| Miernik do pomiaru grubości lakieru | Urządzenie powinno umożliwiać pomiar na elementach karoserii wykonanych z blachy stalowej i aluminium. Miernik powinien automatycznie wykrywać materiał z jakiego wykonany jest mierzony element karoserii: - blachę stalową lub stalową ocynkowaną (Fe) - aluminium (Al) - Dokładność: 2 % - Maksymalny zakres pomiarowy: 2000 µm - Metoda pomiarowa: Ultradźwięk, Prądy wirowe - Minimalny zakres pomiarowy: 0 - Rodzaj pomiaru: podłoża nieżelazne, podłoża zawierające żelazo |  |
| Sprzęgło | Model sprzęgła na stojaku Stanowisko przeznaczone do praktycznej nauki zawodu mechanik. Pozwala na doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie obsługi i napraw. Model umieszczony jest na stabilnym stojaku na kółkach. Składa się z trzech podstawowych elementów: tarcza sprzęgła, docisk sprzęgła oraz łożysko |  |
| Most napędowy | Mosty napędowe Stanowisko przeznaczone jest do demonstracji budowy i funkcjonowania tylnego mostu napędowego pojazdu. Umożliwia: - poznanie budowy oraz zasady działania - demonstracja budowy i zasady działania mechanizmu różnicowego w układzie przenoszenia mocy pojazdu samochodowego umożliwienie nauki czynności demontażu i montażu tylnego mostu stosowanych w procesie naprawy |  |
| Skrzynia biegów automatyczna | Skrzynia biegów automatyczna. Stanowisko – automatyczna skrzynia biegów przeznaczona jest do praktycznej nauki zawodu mechanik. Pozwala na doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie obsługi i napraw. Dzięki swojej przejrzystej konstrukcji ułatwia nauczycielowi prowadzenie zajęć praktycznych tj. budowy, pomiarów itp. oraz przeprowadzania egzaminów zawodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Skrzynia biegów automatyczna umieszczona jest na stabilnym stojaku na kółkach. Wyposażone są w kompletny sprzęt z fragmentami instalacji elektrycznej. |  |
| Układ kierowniczy | Elektroniczny układ kierowniczy Stanowisko przeznaczone do praktycznej nauki zawodu mechanik. Pozwala na doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie obsługi i napraw. • W pełni funkcjonalny system • Typ przekładni zębatkowej • Elektrohydrauliczny układ wspomagania kierownicy • Diagnostyka poprzez 16 pin gniazdo OBD • Pulpit pomiarowy • Przenośny, na 4 kółkach |  |