Załącznik nr 8a

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia

UWAGA:

- Parametry z tabeli „Charakterystyka (wymagania minimalne)” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania oferowanych parametrów w jednostkach miary wskazanych w kolumnie „Charakterystyka (wymagania minimalne)”. Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów, co spowoduje odrzucenie oferty.

- Komputer przenośny 15.6” z oprogramowaniem - (182 szt.)

| Lp. | Nazwa komponentu | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Nazwa producenta: |  |
|  | Model | Nazwa modelu: |  |
|  | Identyfikacja | Symbol / numer katalogowy: |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb dydaktycznych (kształcenia zdalnego), aplikacji biurowych, aplikacji graficznych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. |  |
|  | Matryca | - Przekątna ekranu 15,6", - Przeciwodblaskowa,. - Rozdzielczość 1920x1080 z podświetleniem w technologii LED.. |  |
|  | Wydajność | Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 5100 punktów, według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzień nie wcześniej niż 21-09-2020 roku |  |
|  | Pamięć RAM | 8GB |  |
|  | Pamięć masowa | 256GB M.2 PCIe NVMe |  |
|  | Karta graficzna | Karta graficzna zintegrowana |  |
|  | Multimedia | - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. - Wbudowane głośniki stereo - Wbudowany mikrofon - Kamera internetowa o rozdzielczości min. 720p trwale zainstalowana w obudowie matrycy |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | - Wbudowana karta Wireless AC - Wbudowany moduł Bluetooth |  |
|  | BIOS | BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - numerze seryjnym komputera, - procesorze, - pamięci RAM. Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: - Możliwość ustawienia hasła administratora oraz użytkownika, - Możliwość ustawienia kolejności bootowania, - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”. |  |
|  | Certyfikaty | - Certyfikat ISO 9001:2000 lub późniejszy dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza: - 1x HDMI lub DVI lub DisplayPort, - 1x RJ-45 wbudowany (nie dopuszcza się stosowania rozszerzeń lub adapterów), - 3x USB, w tym minimum 2 porty USB 3.1, Klawiatura - układ QWERTY. Zasilacz zewnętrzny z przewodem zasilającym przystosowany na rynek polski. Komputer fabrycznie nowy. |  |
|  | Warunki gwarancyjne | - Gwarancja 36 miesięcy. |  |
|  | System operacyjny | Zainstalowany Windows 10 x64 w polskiej wersji językowej lub równoważny – zakres równoważności opisany poniżej. Zamawiający wymaga, aby system operacyjny był: - fabrycznie nowy, - fabrycznie preinstalowany przez producenta komputera, - wcześniej nieużywany oraz nieaktywowany na innym urządzeniu. Oprogramowanie musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonego oprogramowania. System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. - Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego - Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim - Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. - Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim - Wbudowana zapora internetowa dla połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory IPv4 i IPv6 - Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. - Klucz produktu przypisany do komputera, aby przy ponownej reinstalacji systemu nie było konieczności wpisywania klucza. | Nazwa oferowanego oprogramowania |
|  | Akcesoria dodatkowe | Słuchawki z mikrofonem: - Nauszne, - przewodowe słuchawki z wbudowanym mikrofonem, kompatybilne z zaproponowanym komputerem, - Długość przewodu minimum 150cm. |  |

- Urządzenie wielofunkcyjne – (13 szt.)

| Lp. | Nazwa komponentu | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Nazwa producenta: |  |
|  | Model | Nazwa modelu: |  |
|  | Identyfikacja | Symbol / numer katalogowy: |  |
|  | Drukarka | Drukarka kolorowa- atramentowa lub laserowa Rozdzielczość druku w czerni – minimum 1200x1200 Rozdzielczość druku w kolorze – minimum 4800x1200 Maksymalny format papieru – A4 |  |
|  | Skaner | - Rozdzielczość optyczna minimum 1200x2400. - Rozdzielczość optyczna minimum 1200x2400. |  |
|  | Kopiarka | Prędkość kopiowania w czerni minimum 5 stron/minuta |  |
|  | Pozostałe | Złącza minimum USB Komplet tuszy /tonerów startowych |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego, wolnego od wad i nieobciążonego prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz skarbu państwa z tytułu ich sprowadzanie na polski obszar celny sprzętu i urządzeń będących przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego. Dostarczony sprzęt i urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać deklaracje zgodności CE oraz parametry techniczne i użytkowe zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że oprogramowanie wymagające zakupu licencji pochodzi z legalnego źródła od oficjalnego dystrybutora.