Załącznik nr 8

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia

UWAGA:

- Parametry z tabeli „Charakterystyka (wymagania minimalne)” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania oferowanych parametrów w jednostkach miary wskazanych w kolumnie „Charakterystyka (wymagania minimalne)”. Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów, co spowoduje odrzucenie oferty.

Doposażenie pracowni programowania w celu stworzenia  w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie nowoczesnego zaplecza do kształcenia zawodowego odzwierciedlającego naturalne warunki pracy – II postępowanie

- Komputer stacjonarny  wraz z monitorem - 16 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania minimalne, parametry techniczne komputerów | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyta główna | Format mATX, posiadający minimum 1 gniazdo PCI-Express 16x 3.0, nie dopuszcza się złącz Low Profile, 4 gniazda DIMM, zintegrowana karta sieciowa WifI wbudowany moduł bluetooth, minimum 4 interfejsy SATA3, 1 interfejs M.2, Pciex16, Pciex1 – 2 sztuki Tylne wyjścia: graficzne – D-Sub, DVI-D, HDMI Tylne wyjścia pamięci masowych – minimum 4 USB3.0 lub szybsze |  |
| 2. | Chipset | Dostosowany do oferowanego procesora. |  |
| 3. | Procesor | Procesor minimum 6 rdzeniowy 12 wątków, 64-bitowy ze zintegrowanym układem graficznym procesor równoważny wydajnościowo według wyników testów Passmark powyżej 11450 TDP maksymalnie 70W (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) |  |
| 4. | Pamięć RAM | 16 GB DDRIV (2x8GB), taktkowanie minimu 3000MHz |  |
| 5. | Dysk twardy | 2 x min 500GB SATA III SSD. Sekwencyjna prędkość odczytu i zapisu minimum 510MB/s |  |
| 6. | Karta dźwiękowa | zintegrowana |  |
| 7. | Karta graficzna | Dedykowana nie może być low profile Minimum 4GB GDDR6, aktywne chłodzenie, szyna danych min 128 bit, directx 12 lub równoważna. Wydajność mierzona testami Passmark minimum 7800 -Obsługiwane wyjścia HDMI, DP Maksimum TDP 120W |  |
| 8. | Karta sieciowa | Zintegrowana rj45 (Ethernet) oraz zintegrowana WiFi |  |
| 9. | Klawiatura | Przewodowa USB |  |
| 10. | Mysz | Mysz optyczna przewodowa USB |  |
| 11. | Napęd optyczny | Dwuwarstwowa nagrywarka DVD, rozmiaru 5,25 montowana w obudowie komputera |  |
| 12. | System operacyjny i oprogramowanie biurowe | Windows Professional 10, 64 bity. |  |
| 13. | Obudowa | Obudowa typu Desktop/MidiTower Zasilacz montowany od dołu Minimum 2 wentylatory minimalnie 120mm Z przodu min 2 porty USB 3.0, 2 porty audio z przodu |  |
| 14. | Funkcje Bios | Koniecznie BIOS UEFI |  |
| 16. | Gwarancja na cały zestaw z monitorem | - 3 lata, - Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego, - Gwarancja na monitor dopuszczalna 2 lata |  |
| 17. | ZASILACZ | Zasilacz min 500W z certyfikatem co najmniej 80+silver |  |
| 18. | Monitor | Minimalne parametry: Rozdzielczość WQHD 2560 x 1440px, Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] 144 Czas reakcji matrycy [ms] 4 Jasność ekranu [cd/m2] 300 Proporcje ekranu 16:9 Minimum 24 cal |  |
| 19. | Słuchawki z mikrofonem | Nauszne zamknięte z mikrofonem, przewodowe, średnica membrany minimum 30mm |  |

- Tablety – 16 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania minimalne, parametry techniczne komputerów | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablet | Tablet minimum 9,7 cali System android minimum 10 lub nakładka bazująca na android 10 Pamięć ram minimum 2GB Pamięć wbudowana minimum 32GB Wifi, Bluetooth Czujniki wymagany akcelerometr Rozdzielczość minimum 1920x1200 Przynajmniej 6 sztuk z obsługą SIM i LTE reszta nie musi posiadać SIM LTE, oba typy muszą być konfiguracją jednego modelu tabletu. Futerał/Etui na tablet z funkcją podstawki, wzmocnione ranty, dopasowany do modelu tabletu, wbudowana klawiatura qwerty Folia ochronna - szkło hybrydowe dedykowane do wybranego modelu tableta |  |

- Drukarka – 1 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania minimalne, parametry techniczne komputerów | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drukarka | Prędkość druku przynajmniej 30 stron na minutę Rozdzielczość druku: monochromatyczny i kolorowy minimum 1200x1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600dpi) Drukarka laserowa, kolorowa Interfejsy USB, RJ45, Wifi Format papieru A4 Możliwość drukowania za pośrednictwem urządzeń mobilnych, rozwiązania chmurowe. Pojemność odbiornika minimum 125 arkuszy Druk dwustronny, zintegrowany dupleks Wbudowana pamięć operacyjna minimum 1GB |  |

- Projektor – 1 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania minimalne, parametry techniczne komputerów | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektor | Technologia obrazu - 3LCD Jasność ANSI minimum 3100 Technologia WiFi Rozdzielność przynajmniej 1920x1080 lub 1920x1200 Możliwość odtwarzania przez USB lub bezpośrednio np. Za pośrednictwem smartfona Funkcja dzielenia obrazu |  |

- Dostęp do 20 kursów on-line

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania minimalne, parametry techniczne komputerów | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Platforma edukacyjna | Dożywotni dostęp do kursów edukacyjnych na platformie z działów html, css, sql, javascript, python, c++, webediting, cms, android, java, kotlin |  |