Załącznik nr 1 do SIWZ

Starosta Goleniowski

województwo  zachodniopomorskie

WARUNKI TECHNICZNE

modernizacji ewidencji gruntów i  budynków w zakresie ustalenia przebiegu oraz pomiaru granic działek ewidencyjnych według § 37 i § 38 rozp. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (D.U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454) dla obrębów Kościuszki i Redło położonych w gm. Osina  oraz obrębów Dzisna i Dzieszkowo  położonych w gm. Przybiernów pow. Goleniów.

sierpień, 2011r.

Wstęp

Dla obrębów Kościuszki, Redło  gm. Osina i obrębów Dzisna i Dzieszkowo gm. Przybiernów

ewidencja gruntów prowadzona była na tzw. „podkładzie” ( pomiar granic nie oparty o

osnowę geodezyjną), osnowę  geodezyjną założono w latach późniejszych.

Obręby te, z wyłączeniem granic pomierzonych w jednostkowych operatach spełniających obecne standardy, zakwalifikowane są do nowego pomiaru granic w trybie par. 37, 38 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Na w/w obrębach założona jest ewidencja budynków i lokali, która nie jest przedmiotem modernizacji, jednak należy wyko0nac łączny pomiar granic i budynków położonych w odległości 1m od granicy oraz budynków kolidujących z granicami zgodnie z § 73 instrukcji G5. W przypadku stwierdzenia zmian danych dotyczących budynków należy sporządzić „Wykaz zmian danych dotyczących budynków.

Starosta Goleniowski ewidencję gruntów i budynków prowadzi w systemie TurboEwid 2000 (zintegrowana baza danych ewidencyjnych gruntów i budynków).

W latach 2006 i 2007 wykonano modernizację osnowy III klasy na obszarze całego powiatu

Goleniów.

Uporządkowanie stanu prawnego dróg i wód nie wchodzi w zakres prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

.

Praca podlega zgłoszeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Goleniowie.

1.Podstawa prawna opracowania

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz.454), wydane na podstawie art.26 ust.2

ustawy z dnia17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027 z

późn. zm)

Użyte w niniejszym opracowaniu określenia oznaczają:

„ustawa” – ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

„rozporządzenie” – Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454)

2.	Przepisy prawne.

2.1  Obowiązujące przepisy prawne:

1)	Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i  kartograficzne

(t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027; z późniejszymi. zmianami);

2)	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454);

3)	Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 17 lipca 2001 r. – w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84 poz. 911);

4)	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001r.

- w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu

informacji o terenie (Dz. U. nr 80 poz. 866);

5)	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r.

w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ( Dz. U. nr 30 poz. 297);

6)	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Z 1999 r. nr  49, poz.493);

7)	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  z dnia  16 lipca 2001r.

- w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych  baz  ( Dz. U. nr  78, poz. 837);

8)	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. - w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821);

9)	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 lutego 2004r.

–	w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie

informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz .U. Nr 37, poz. 333);

10)	Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997r. – o ochronie danych osobowych  (tj. z 2002r. Dz.U. nr 101, poz. 926);

11)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.01.2004r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez  Służbę Geodezyjną i Kartograficzną  przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego  państwa ( Dz .U. Nr 18 poz. 173).

12)	Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (t.j. z 18 listopada 2005r. Dz. U. nr 239 , poz. 2019);

13)	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U. 03.16,poz. 149);

14)	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego ( Dz .U. 02.239, poz. 2035z późniejszymi. zmianami);

15)	Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych ((tj. z 2004r. Dz.U. Nr 204, poz.1086 z późniejszymi. zmianami);

16)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2005r. – w sprawie sposobu numeracji ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadawanych drogom, mostom, tunelom ( Dz.U.nr 67 poz. 528);

17)	Ustawa z dnia  7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. z 2000r. Dz. U. nr 207,poz.2016 ze zmianami);

18)	Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. – o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, ze

zmianami);

19)	Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami);

20)	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. - w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  (Dz.U. nr 268, poz. 2663);

21)	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005r. - w sprawie  scalenia i podziału nieruchomości  (Dz.U. nr 86, poz. 736);

22)	Ustawa z dnia 21czerwca 2001 r. – o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianach w Kodeksie cywilnym  (tj. z 2005r. Dz.U. nr 31 poz. 266);

23)	Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. – o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 124, poz. 1361);

24)	Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. - o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 poz. 439,

ze zmianami);

25)	 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. - w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),  (Dz.U. Nr 112, poz. 1317, z 2002r. Nr 18,poz.169, z 2004r. Nr 260,poz.2589);

26)	Ustawa z dnia 27.03.2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U.80, poz. 717);

27)	Ustawa z dnia 29.08.2003r. – o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. nr 166, poz.1612);

28)	Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. – o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998r.

nr 7,poz.25, ze zmianami);

29)	Ustawa z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami);

30)	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956r. – w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz.U. Nr 19, poz. 97, z 1957r. Nr 5, poz.21, z 1972r. Nr 49, poz.317);

31)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 października 2004r. – w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. nr 243 poz. 2433);

32)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16.02.2005r. – w sprawie trybu sporządzania informacji oraz sporządzania i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelowych oraz promach (Dz.U. nr 67, poz. 583);

33)	Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.12.2004r. – w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (Dz.U. nr 7 poz. 55);

34)	Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. – o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( tj. Dz.U. z 2004r. nr 121, poz. 1266);

35)	Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001r. – w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122 ze zmianą);

36)	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.05.2001r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedzib władz powiatu (Dz.U. Nr 62 poz. 631).

2.2 Przepisy mogące stanowić  moc dowodową w zakresie ustalania stanów prawnych

nieruchomości:

1)	Dekret z dnia 6 września 1951r.  – o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz.U. nr 46, poz. 340);

2)	Dekret z dnia 21 września 1950r. - o rozgraniczaniu nieruchomości Skarbu Państwa lub nieruchomości nabywanych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz.U. nr 44, poz. 398); stosowany przy ustalaniu granic zewnętrznych byłych PGR oraz granic zewnętrznych obszarów Lasów Państwowych.

3)	Dekret z dnia 13 września 1946r. – o rozgraniczaniu nieruchomości (Dz.U. nr 53, poz.298).

3.    Standardy techniczne i inne ustalenia dotyczące ewidencji gruntów i budynków:

3.1  Instrukcje techniczne:

1)	„O-1 – ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”, GUGiK 1983r.,

2)	 „O-3  -  Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, GUGiK 1992r.,

3)	„O-4 – zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, GUGiK 1987r.,

4)	„G-1 – pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK 1983r.,

5)	 „G-4 pomiary sytuacyjne i wysokościowe”, GUGiK 1984r.,

6)	„ K-1 – Mapa zasadnicza”, GUGiK 1998r,

7)	"Instrukcja G-5 – ewidencja gruntów i budynków. Wytyczne techniczne.", GUGiK 2003r.

8)	Wytyczne techniczne:

a) „G-2.5 - Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna                                  projektowanie, pomiar i opracowanie wyników”, GUGiK 2002r.,

b) „G-1.10 - Formuły odwzorowawcze i parametry układów  współrzędnych” GUGiK 2001r.

c) „ K-1.1 – Podział treści podstawowej mapy kraju”,  GUGiK 1996r

d) „G-4.1 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami  bezpośrednimi GUGiK 2007r.

3.2 Inne dokumenty   dotyczące ewidencji gruntów i budynków:

1)	Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Osina , powiat goleniowski uzgodniony z  Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie w dniu 20 luty 2008r.

2)	Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Przybiernów , powiat goleniowski  uzgodniony z Zachodniopomorskim  Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  w dniu  07 maja 2009 r.

4. Informacje wstępne dla Wykonawcy

Przed przystąpieniem do do realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do założenia

dziennika robót.

Wykonawca otrzyma zintegrowane pliki SWDE zawierające dane opisowe i graficzne z

prowadzonego w systemie TurboEwid 2000  rejestru gruntów i budynków.

Wykonawca za pomocą oprogramowania narzędziowego zweryfikuje i uzupełni otrzymane dane

ewidencyjne gruntów i budynków  o przeprowadzone pomiary terenowe i nowy stan prawny tworząc

roboczą bazę danych.

Na tydzień przed wyłożeniem operatu opisowo-kartograficznego Wykonawca ponownie

pobierze pliki źródłowe z PODGiK. Podczas powtórnego wydawania plików SWDE dane opisowe i

geometryczne ewidencji gruntów i budynków w bazie zostaną zablokowane w taki sposób, aby

pracownicy PODGiK nie mogli wprowadzać zmian do czasu zakończenia wyłożenia operatu opisowo

-kartograficznego.

Wykonawca zweryfikuje i uzupełni dane ewidencji gruntów , budynków, i lokali w taki

sposób, żeby dało się na ich podstawie tworzyć raporty obrazujące dane ewidencyjne zgodnie

paragrafem 22 i paragrafem 29 rozporządzenia.

Wyżej wymienione raporty muszą być kompletne i spójne, w szczególności numeryczna mapa

ewidencyjna musi być spójna i zgodna z rejestrem gruntów i budynków oraz kartoteką budynków.

5. Zakres działań modernizacyjnych

Do wykonania  w ramach    modernizacji ewidencji gruntów i budynków  zakresie ustalenia przebiegu oraz pomiaru granic działek ewidencyjnych według § 37 i 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  / D.U. z 2001r. Nr 38 poz. 454 ze zm./ w tym aktualizacja baz danych ewidencyjnych, są następujące prace;

1)	Na w/w. obrębach założona jest ewidencja budynków i lokali, która nie jest   przedmiotem modernizacji, jednak należy wykonać łączny  pomiar granic i  budynków położonych w odległości 1 m od siebie oraz budynków kolidujących z granicami zgodnie z § 73 Instrukcji G5.

W przypadku stwierdzenia po dokonanym pomiarze  zmian danych  budynków należy sporządzić „ Wykaz zmian danych dotyczących budynków”

2) 	Ustalenie i pomiar granic w sposób podany w §38 rozporządzenia ( złożone do

protokołu granicznego zgodne oświadczenie woli osób władających gruntami) z wyłączeniem granic ustalonych i pomierzonych w jednostkowych operatach spełniających obecne standardy. Opracowania wykonane w dowiązaniu do osnowy szczegółowej III klasy spełniają obecne standardy techniczne.

3) 	Dokonać analizy operatów podstawowych i jednostkowych znajdujących się w  zasobie, ustalić opracowania spełniające obecne standardy techniczne.

4) 	weryfikacja przebiegu i oznaczeń konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacji gleboznawczej, z wykorzystaniem istniejącego operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, pomiar zmienionych konturów użytków gruntowych,

5 )	Pozyskać informacje o kategoriach dróg i ich numeracji nadanej na podstawie przepisów o drogach publicznych. Z ich władającymi uzgodnić przebieg i zamknięcia poszczególnych ulic i dróg.  Numery dróg powiatowych i gminnych nadają zarządy województw ( Ramowe warunki techniczne zakładania ewidencji budynków i lokali na terenie woj. zachodniopomorskiego z dnia 05 maja 2008r. znak GKN.I.RZ.7621-19/08)

6)	 obliczenie pól powierzchni  działek ewidencyjnych i klaso-użytków,  sporządzenie 	wykazów porównania powierzchni działek ewidencyjnych  wg wzoru nr 11

instrukcji G-5,

- Dokonać analizy stanów prawnych nieruchomości, nieruchomości gruntowych, budynkowych. Zbadać księgi wieczyste   i  wyjaśnić występujące rozbieżności. pomiędzy zapisami w księgach, a danymi w ewidencji gruntów, z pominięciem ksiąg z których informacje w zawiadomieniu z sądu wieczystoksięgowego są zgodne z danymi ewidencji gruntów i budynków.

- Przegląd i uzgodnienie przebiegu granic obrębów Kościuszki, Redło, Dzisna, Dzieszkowo oraz obrębów sąsiednich, utworzenie pliku danych dotyczących przebiegu granic w/w obrębów zgodnie z zasadami § 7 ust. 4 instrukcji G-5 oraz §37 i § 38 rozporządzenia.

- Ustalić własność budynków stojących na granicy działek o różnym stanie prawnym

- Ustalić stan prawny działek nie objętych prowadzonym rejestrem gruntów..

- Wprowadzić granice i oznaczenia rejonów statystycznych

- Zaktualizować nazwy instytucji władających gruntami, w szczególności gruntami             Skarbu Państwa.

- Nazwy ulic i placów przyjąć z z uchwał o ich nadaniu

- Zaktualizować numeryczną mapę ewidencyjną o treści zgodnej z rozporządzeniem

- Sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych dla prowadzonego rejestru

gruntów

- Sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych do KW

- Wynikami pomiaru uzupełnić mapy zasadnicze.

6. Żródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania.

- pozioma szczegółowa osnowa geodezyjna  I, II, III klasy  po modernizacji, KERG 1473/06

- Operaty podstawowe:

- operaty jednostkowe sporządzane dla celów prawnych, w tym podziały nieruchomości

- zbiory dowodów zmian zawarte w dotychczasowym operacie ewidencji gruntów,

w tym przesłane Staroście przez organy, sądy i kancelarie notarialne prawomocne decyzje i orzeczenia i odpisy aktów  notarialnych, o których mowa w art. 23 ustawy [2.1],

-miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentacji dotyczącej numeracji

porządkowej nieruchomości i nazewnictwa miejscowości, ulic i placów

- dróg publicznych – gminnych

- ewidencji ludności- baza danych PESEL

7) Inne ewidencje i rejestry dotyczące:

- dróg powiatowych- Zarząd Dróg Powiatowych – Goleniów, ul. Fabryczna 25

- dróg wojewódzkich – Zachodniopomorski Zarząd Dróg wojewódzkich – Rejon Dróg Wojewódzkich w

Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15

- stanów prawnych nieruchomości – Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Goleniowie ul.

Konstytucji 3 Maja 45

7.CEL  PRACY

Celem pracy modernizacji ewidencji jest opracowanie operatu ewidencyjnego, w skład którego wchodzą :

- operat geodezyjno- prawny

2)  aktualizacja  komputerowej bazy danych ewidencyjnych

3)    operat opisowo-kartograficzny

ad.1). W skład operatu geodezyjno-prawnego  wchodzą zbiory dowodów uzasadniające wpisy do

komputerowych baz danych ewidencyjnych tzn.

- dokumenty stanów prawnych

- geodezyjna dokumentacja techniczna

ad.2). Wykonawca   przekaże bazę danych ewidencyjnych w formacie SWDE

gwarantującym przyjęcie  informacji przez system TurboEwid.

Baza musi zapewniać możliwość eksportu danych w formacie SWDE oraz importu danych do

bazy w formacie SWDE oraz umożliwiać  tworzenie raportów zgodnie z par.22 i 29

rozporządzenia

ad.3).Dokumentacja projektu operatu opisowo- kartograficznego składa się z: raportów

podstawowych i pomocniczych zgodnie z §.22 i §29 rozporządzenia obrazującym dane

ewidencyjne. Projekt operatu opisowo -kartograficznego podlega wyłożeniu do wglądu

zainteresowanych  podmiotów, osób, organów i jednostek organizacyjnych przez okres co

najmniej 15 dni roboczych.

8. Procedury postępowania administracyjnego w procesie opracowania

operatu ewidencji budynków i jego zatwierdzenia (na podstawie art. 24a ustawy)

- podanie przez Starostę do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego  z zakładaniem ewidencji gruntów i budynków;

informacje te podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie.

- wykonanie projektu operatu założenia ewidencji gruntów i budynków:

- operat geodezyjno- prawny

-  założenie komputerowej bazy danych ewidencyjnych

- operat opisowo-kartograficzny

3)  Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów, budynków i lokali

do wglądu osób zainteresowanych na okres co najmniej 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa   Powiatowego.

O terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu Starosta informuje poprzez wywieszenie tej informacji na okres co najmniej  14 dni przed dniem wyłożenia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie oraz we właściwych urzędach gmin, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym.

4)   Opracowanie protokółu wyłożenia projektu operatu gruntów i budynków, zgodnie z § 41

rozporządzenia [2.2]; protokół zawiera między innymi zgłoszone przez osoby zainteresowane

uwagi do danych ewidencyjnych zawartych w projekcie operatu,

- Rozpatrzenie uwag  do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu opisowo – kartograficznego;

upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Goleniowie , przy udziale wykonawcy prac

geodezyjno – kartograficznych związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego

rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu,

przy czym informuje zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia oraz sporządza  wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole

- Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, projekt ten staje się operatem ewidencji gruntów i budynków; informację o tym Starosta ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Każdy , czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków

ujawnione w operacie ewidencji gruntów i budynków, może w terminie 30 dni od dnia

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w/w informacji,

zgłaszać zarzuty do tych danych.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji; do czasu

zakończenia ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku

do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą  zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo

– kartograficznym nie są wiążące,

Uwaga!

Procedurę związana z ogłoszeniem o przystąpieniu do modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, ogłoszeniem w dzienniku urzędowym województwa przeprowadza Starosta przy pomocy Geodety Powiatowego. W związku z faktem, że na powyższe prace wykonawca nie ma wpływu, nie wchodzą one w zakres przewidywanych do wykonania prac oraz nie nie wpływają na termin zgłoszenia gotowości do odbioru. Jednocześnie wykonawca jest zobowiązany zgodnie z art.24a pkt 7 ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne do uczestniczenia w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego.

9.  Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

Dla przeprowadzenia procedury wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, o której mowa, należy  wykonać następujące czynności:

- wykonawca ustali ze Starostą miejsce i termin wyłożenia projektu operatu,

- wykonawca prac przedłoży listę osób, które będą upoważnione do wyłożenia projektu operatu (upoważnienia wg wzoru nr 5 do instrukcji G-5),

- upoważnione przez Starostę osoby z udziałem przedstawiciela Wykonawcvy przeprowadzą wyłożenie projektu operatu, oraz sporządzą następujące dokumenty:

  - wykaz zainteresowanych osób, które zapoznały się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi projektu operatu, o którym mowa w § 41 ust. 2 rozporządzenia [2.2],

  - odpowiednie adnotacje na projekcie operatu, zgodnie z § 114 ust. 7 i 9 instrukcji G-5,

  - wykaz uwag i zastrzeżeń do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu, złożonych przez zainteresowane osoby (wykaz prowadzi się wg wzoru nr 7 do instrukcji G-5,

  - protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego , wg wzoru  nr 6 do instrukcji G-5.

- Zgłoszone do protokołu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego uwagi i zastrzeżenia do danych ewidencyjnych zostaną rozpatrzone przez Starostę zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia [2.2].

- Wykonawca prac zobowiązany jest do przeprowadzenia czynności dotyczących ponownego ustalenia danych ewidencyjnych, w zakresie wskazanym przez Starostę w wyniku rozpatrzenia wniosku  lub zastrzeżenia wniesionego do protokołu wyłożenia projektu operatu.

- Z przeprowadzonych w/w czynności wykonawca sporządzi dokumentację , w odniesieniu do każdego z wniosków i przedłoży Staroście.

- Fakt zapoznania się zainteresowanych z operatem jest dokumentowany poprzez zamieszczenie w raportach podstawowych pod treścią dotyczącą właściwej jednostki rejestrowej odpowiednich adnotacji podpisanych przez zainteresowanych według następujących wzorów:

„Z danymi zawartymi w rejestrze gruntów oraz z mapą ewidencyjną zapoznałem się w dniu .....................; nie wnoszę do nich uwag i zastrzeżeń / wnoszę uwagi i zastrzeżenia wyszczególnione w odrębnym wykazie /”;

- Uwagi i zastrzeżenia do operatu uwidaczniane są przez zainteresowanych w wykazie uwag i

zastrzeżeń, a następnie rozpatrywane przez Starostę.

- Niestawienie się przedstawicieli podmiotów ewidencyjnych osób, jednostek organizacyjnych i

organów w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu o wyłożeniu operatu, odnotowuje się

również w kolumnie „uwagi” dokumentów operatu. Adnotacje o treści „przedstawiciel podmiotu

ewidencyjnego nie stawił się w terminie i miejscu wyłożenia do wglądu zainteresowanych osób

organów i jednostek organizacyjnych (o których mowa w § 10 i 11 rozporządzenia) operatu

opisowo–kartograficznego” podpisują Wykonawca i przedstawiciel Starosty Goleniowskiego.

Podstawą odbioru roboty będzie:

- stwierdzenie przez Zamawiającego lub powołanego przez Zamawiającego Inspektora odbioru roboty, że baza EGiB prowadzona w Starostwie w systemie TurboEwid 2000  została prawidłowo wypełniona danymi dotyczącymi ewidencji  gruntów, budynków

- stwierdzenie przez Zamawiającego lub powołanego przez Zamawiającego inspektora odbioru roboty, że dostarczone przez wykonawcę zintegrowane „SWDE” jest zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz jest uzupełnione o bieżące zmiany graficzno - opisowe wprowadzone do bazy EGiB przez Pracowników Starostwa w okresie od pobrania danych w postaci pliku „SWDE” do czasu przekazania danych  przez wykonawcę

sporządziła:

Marianna Sztylka

Geodeta Powiatowy